PROJEKT WYKONAWCZY

| nazwa i adres obiektu budowlanego |  |  |
| --- | --- | --- |
| Budowa drogi wewnętrznej w ramach zadania „Budowa drogi do terenów inwestycyjnych” |  |  |
| jednostka ewidencyjna | obręb | numer działki ewidencyjnej |
| Bielawa | 0002 Południe | 1330/5, 1330/6, 1342 |

nazwa i adres inwestora

Gmina Bielawa - pl. Wolności 1, 58-260 Bielawa

| nazwa i adres jednostki projektowania |  |  |
| --- | --- | --- |
| PASSOPROJEKT Inżynieria Lądowa - ul. Parkowa 17/4, 58-260 Bielawa |  |  |
| imię i nazwisko projektanta | data | podpis |
| mgr inż. Marcin Zięba | 28.06.2016 |  |

spis zawartości projektu wykonawczego:

Warunki, uzgodnienia, opinie branżowe:

- oświadczenie o warunkach przyłączenia do drogi lądowej 	s.3

- opinia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu	s.4

Opis techniczny	s.10

Rysunki:

- rys.1.Plan sytuacyjno-wysokościowy	s.15

- rys.2.Przekrój konstrukcyjny	s.16

- rys.3.Profil podłużny	s.17

- rys.4.Przekroje poprzeczne	s.18

Załączniki:

- zał.1.Tabele ilości robót ziemnych, ulepszonego podłoża i warstwy mrozoochronnej	s.19

OPIS TECHNICZNY

- CEL, ZAKRES I PODSTAWA OPRACOWANIA

Celem opracowania jest projekt wykonawczy budowy drogi wewnętrznej w ramach zadania „Budowa drogi do terenów inwestycyjnych”.

Podstawa opracowania:

- [1] Umowa z Zamawiającym nr SIZ.22/2016 z dnia 14.04.2016r.

- [2] Projekt budowlany „Budowa drogi do terenów inwestycyjnych” - PASSOPROJEKT Inżynieria Lądowa -

Bielawa, czerwiec 2016r.

- [3] Opinia geotechniczna określającej warunki gruntowo-wodne podłoża dla projektowanej drogi gminnej,

wewnętrznej oraz uzbrojenia w ramach zadania „Budowa drogi do terenów inwestycyjnych” - Geoterra Grzegorz Wyrwas,  Dz-ów, maj 2016r.

- pomiary uzupełniające.

- DANE WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA

- kategoria: gminna, wewnętrzna

- klasa:  D1/2 dojazdowa, jezdnojezdniowa, dwupasowa

- prędkość projektowa: VP=30km/h

- przekrój poprzeczny: uliczny, jezdnia bitumiczna szer. 5,00m (2x2,50m), jednostronny chodnik

szer.1,50m z kostki betonowej

- WARUNKI GRUNTOWO-WODNE PODŁOŻA

Na podstawie przeprowadzonych w dniu 07.05.2016r. badań terenowych (3 otwory geotechniczne o głębokości 2,5m i 2,6m) wykonanych przez GEOTERRA Grzegorz Wyrwas z Dzierżoniowa działającego na zlecenie PASSOPROJEKT Inżynieria Lądowa Marcin Zięba ustalono, że:

- wierzchnią warstwę w otworze nr D-01 stanowią nasypy niekontrolowane o miąższości ok.0,95m w skład

których wchodzą gliny próchnicze, kawałki cegieł, i namuły; w pozostałych otworach wierzchnią warstwę

stanowi gleba o miąższości 0,5m,

- poniżej nasypu i warstwy gleby (poziom posadowienia konstrukcji jezdni) zalegają grunty spoiste: gliny

piaszczyste, pospółki gliniaste, gliny zwięzłe, piaski gliniaste i gliny, czyli grunty bardzo wysadzinowe o

dużej wrażliwości na zawilgocenie, które zakwalifikowano do grup nośności podłoża G4,

- w otworach nr D-02 i D-03 pod warstwami gruntów spoistych na głębokości 1,9÷2,4m p.p.t. zalegają

nawodnione żwiry,

- wodę gruntową stwierdzono we wszystkich otworach, a jej zwierciadło ma charakter napięty. W otworze nr

D-01 (nasyp zasypanego trzęsawiska) poziom wód gruntowych znajduje się na 0,8m p.p.t. W pozostałych

otworach - od 1,9m p.p.t (ustabilizowany na 1,3 m p.p.t.) do 2,4m p.p.t. (ustabilizowany na 1,5m p.p.t.).

Zwierciadło wód gruntowych będzie podlegać sezonowym wahaniom, uzależnionym od intensywności

opadów i wiosennych roztopów. Badania wykonano w czasie średnich poziomów wód,

- pod względem urabialności grunty zakwalifikowano do: kat. I (gleba) i kat. III i IV (nasyp, żwiry i grunty

spoiste); można spodziewać się występowania skał łatwo i trudno urabialnych należących do VI i VII

kategorii urabialności.

Zaleca się:

- warstwę nasypów i gleby usunąć,

- grunty spoiste chronić przed dopływem opadów atmosferycznych (spadki, drenaż),

- podłoże pod konstrukcję jezdni należy wzmocnić doprowadzając je do grupy nośności G1 (wymiana gruntu,

stabilizacja spoiwami hydraulicznymi, geosyntetyki).

- w przypadku przerwania istniejących drenaży, wpiąć je do projektowanego drenażu lub kanalizacji

deszczowej

Szczegółowe dane o podłożu zamieszczono w [3] Opinia geotechnicznej określającej warunki gruntowo-wodne podłoża…” - Geoterra Grzegorz Wyrwas,  Dz-ów, maj 2016r.

- KATEGORIA RUCHU

Z uwagi na brak danych odnośnie przewidywanego ruchu na przedmiotowej drodze, przyjęto do projektu kategorie ruchu KR2. Odpowiada ona sumarycznej liczbie równoważnych osi standardowych 100kN w całym okresie projektowym tj. 20 lat do 500 tyś. Przeliczając liczbę równoważnych osi standardowych na pojazdy rzeczywiste np. samochody ciężarowe z przyczepami (NC+P) otrzymujemy do 588 tyś. pojazdów. Sprowadzając liczbę pojazdów na ruch dobowy wynika, że maksymalne obciążenie ruchem pojazdów ciężarowych z przyczepami, jakie może przenieść projektowana konstrukcja wynosi 80 pojazdów każdej doby przez 20 lat w przekroju drogi.

- PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIA

Zaprojektowano drogę w odcinku prostym z jezdnią szer.5,0m i długości 202,0m. Drogę zakończono placem do nawracania o wym. 18,0x18,0m. Wzdłuż jezdni zaprojektowano chodnik szer.1,5m. Włączenie do istniejącej drogi (dz. nr 1342) zaprojektowano z promieniami wyokrąglającymi R=9,0 i 11,0m. Niweletę jezdni dowiązano do krawędzi jezdni istniejącej drogi i poprowadzono w nasypie w celu uzyskana minimalnego przykrycia nad projektowanymi sieciami uzbrojenia.

  - Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe

Wytyczenie obiektu w terenie należy zlecić uprawnionej jednostce geodezyjnej i wykonać na podstawie elektronicznej wersji planu sytuacyjno-wysokościowego (*.dwg) zamieszczonego na płycie CD. Wszelki różnice sytuacyjno-wysokościowe zauważone w trakcie realizacji należy zgłaszać autorowi niniejszej dokumentacji.

Wykonawca robót związanych z realizacją niniejszego zadania jest wytwórcą odpadów (Ustawa z 14.12.2012 o odpadach) i ponosi wszelkie koszty związane z usunięciem, transportem, składowaniem ewentualnie  odzyskiem i unieszkodliwieniem odpadów. Odpadami powstającymi przy wykonywaniu robót budowlanych będą:

- gruz betonowy (krawężniki, obrzeża, kostka betonowa z chodnika),

- gruz bitumiczny (z istniejącej jezdni),

- grunt pochodzący z wykopów i nie przeznaczony do wbudowania.

Warstwę humusu (gleby) należy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych oraz z pasa technologicznego przeznaczonego do poruszania się maszyn budowlanych. Zakłada się lokalizacje pasa technologicznego na całej długości drogi, z prawej strony korpusu drogowego o szer. 3÷3,5m. Humus zdjąć na głębokość jego zalegania, to jest średnio 50cm. W miejscach, gdzie warstwa humusu jest grubsza należy ją zdjąć na pełną głębokość zalegania. Ilość humusu do zdjęcia ok.1800m3.

Wierzchnia warstwa humusu (zadarniona) o gr. ok.30cm, po zdjęciu zostanie przetransportowana na miejsce składowania tj. na teren działki nr 1330/5 (własność inwestora). Humus należy składować w regularnych pryzmach, a miejsce składowania powinno być przez Wykonawcę tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, zagęszczaniem i najeżdżaniem przez pojazdy. Pozostała część humusu, zdjęta i złożona wzdłuż pasa technologicznego, zostanie wykorzystana do umocnienia powierzchni skarp, obsypania krawężników i obrzeży oraz na odtworzenie warstwy humusu wzdłuż korpusu drogowego.

  - Roboty ziemne

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać wszystkie roboty przygotowawcze i rozbiórkowe.

    - Wykopy

Roboty ziemne należy rozpocząć od wykopów związanych z usunięciem gruntu nasypu niekontrolowanego zasypanego trzęsawiska. Grunt usunąć na odcinku od hm0+05 do hm0+45, na głębokości min.1,0m i szerokości minimalnej równej podstawie projektowanego nasypu. To grunt nie przydatny do wbudowania, który należy odwieźć na wysypisko.

Grunt spoisty G4 (jak w pkt.3) wydobyty z wykopów pod konstrukcję jezdni, można przeznaczyć do wbudowania w dolne warstwy nasypu.

    - Nasyp

Nasyp na odcinku od hm0+05 do hm0+65, zaleca się wykonać z gruntów sypkich, zagęszczalnych. Dopuszcza się wykonanie dolnych warstw nasypu z gruntów spoistych z wykopów (G4), pod warunkiem zabezpieczenia miejsca wbudowania przed wodami gruntowymi i powierzchniowymi (wilgotność gruntu wL < 35%).

    - Bilans robót ziemnych

Wykopy - 996m3 z tego:

- 664m3 do odwiezienia na wysypisko;

- 332m3 do wbudowania w nasyp,

Nasyp - 1089m3 z tego:

- 757m3 grunt dowieziony,

- 332m3  gruntu z wykopu (przy spełnieniu warunków jak w pkt.5.2.2.)

  - Odwodnienie korpusu drogowego

Wody gruntowe i powierzchniowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonania robót, aby powierzchniom wykopów i nasypów nadać w całym okresie trwania robót spadki poprzeczne i podłużne zapewniające prawidłowe odwodnienie. Z uwagi na ograniczoną szerokość pasa drogowego (ok. 10m) oraz późniejsze zainwestowanie terenów przyległych nie projektowano rowów bocznych. Jako element odwodnienia korpusu drogowego zaprojektowano drenaż rurowy.

Zaprojektowano drenaż z rur perforowanych PVC-U ø160mm z otuliną z włókniny filtracyjnej z PP i obsypką filtracyjną z pospółki 0/16. Drenaż należy układać u podstawy projektowanego korpusu drogowego oraz wzdłuż podstawy nasypu istniejącej drogi. Na połączeniach stosować trójniki. Wylot drenażu włączyć do istniejącego rowu przydrożnego i obrukować kostką betonowa z odzysku (rozbiórka chodnika  na podsypce cem.-piaskowej.

Odwodnienie projektowanych nawierzchni  w postaci kanalizacji deszczowej z wpustami zostało ujęte w oddzielnym opracowaniu.

  - Konstrukcja nawierzchni

    - Jezdnia

Do wymiarowania konstrukcji nawierzchni jezdni przyjęto kategorie ruchu KR2 (pkt.4).

Z uwagi na występowanie w podłożu gruntów zaliczonych do grupy nośności G4 (pkt.3), przed wykonaniem właściwej konstrukcji jezdni należy podłoże wzmocnić do wymaganej nośności G1.

Na całej długości i szerokości korpusu drogowego zaprojektowano następujące wzmocnienie (od góry):

- warstwa mrozoochronna - mieszanka niezwiązana 0/16 (pospółka, CBR>25%, k>8m/dobę,)    gr.20cm

- ulepszone podłoże - mieszanka stabilizowana cementem (C 0,4/0,5MPa)    gr. 25cm

Z uwagi na wysoki poziom wód gruntowych warstwa mrozoochronna pełnić będzie również funkcję warstwy odsączającej i powinna charakteryzować się współczynnikiem filtracji k>8m/dobę. W projekcie założono wykonanie ulepszonego podłoża z mieszanki stabilizowanej cementem przygotowanej w wytwórni i dostarczonej na miejsce wbudowania.

Właściwa konstrukcja nawierzchni składa się z następujących warstw (od góry):

- warstwa ścieralna - beton asfaltowy AC11S    gr. 4cm

- warstwa wiążąca - beton asfaltowy AC16W    gr. 8cm

- podbudowa zasadnicza – mieszanka niezwiązana 0/31.5 (kruszywo C90/3)    gr.20cm

Tak zaprojektowana konstrukcja nawierzchni wraz z ulepszonym podłożem i warstwą mrozoochronną powinna spełniać warunek mrozoodporności dla przyjętej kategorii KR2 tj.:

0,65*hz=0,65m  <  0,77m = 0,04+0,08+0,20+0,20+0,25    warunek jest spełniony

gdzie hz=1,0m (granica przemarzania gruntu)

Konstrukcję jezdni ograniczono krawężnikiem betonowym skośnym 15x30(12)cm posadowionym na ławie betonowej C12/15 z oporem.

    - Chodnik

Po ustawieniu krawężników, przed wykonaniem konstrukcji chodnika, należy wykonać warstwę niwelującą (nasyp) między konstrukcją chodnika a korpusem drogowym. Do wykonania warstwy niwelującej (w ilości ok.59m3) zaleca się zastosować materiał jak na warstwę mrozoochronną (odsączającą).

Konstrukcję chodnika zaprojektowano w technologii kostki brukowej na podbudowie umożliwiającą postój pojazdów o ciężarze całkowitym do 2,5t tj. (od góry):

- nawierzchnia - kostka betonowa fazowana typ prostokąt szary gr.8cm

- podsypka - kruszywo drobne 0/4  gr.4cm

- podbudowa - mieszanka niezwiązana 0/31.5 (kruszywo C90/3)    gr.15cm

Konstrukcję chodnika ograniczono obrzeżem betonowym jednostronnie fazowanym 8x30cm posadowionym na ławie betonowej C12/15.

  - Oznakowanie

Szczegóły związane z wykonaniem oznakowania poziomego i pionowego projektowanej drogi, zostały ujęte w projekcie stałej organizacji ruchu, stanowiącym oddzielne opracowanie.

  - Roboty wykończeniowe

Do robót wykończeniowych należy wykonanie:

- obsypki krawężników i obrzeży (ilość ok.141m3),

- umocnienia powierzchni skarp przez humusowanie z obsiewem (ilość ok.37m3),

- odtworzenie (rozłożenie) warstwy humusu wzdłuż korpusu drogowego (ilość ok.800m3).

Obsypkę krawężników i obrzeży z uwagi na deficyt gruntu z wykopu, należy wykonać z gruntu dowiezionego, zagęszczalnego, pamiętając, że w obsypce, od strony chodnika usytuowane będzie oświetlenie uliczne (fundamenty słupów, linia kablowa).

Do umocnienia powierzchni skarp należy wykorzystać zgromadzony uprzednio wzdłuż drogi pozbawiony darni humus. Po wstępnym wyprofilowaniu powierzchni skarp, rozłożyć i uwałować warstwę humusu o gr. min.10cm, a następnie wykonać obsiew mieszanką traw.

Odtworzenie warstwy humusu wzdłuż korpusu i na pasie technologicznym wykonać warstwą o gr.50cm z niezadarnionego humusu zgromadzonego uprzednio wzdłuż drogi. Niewykorzystany humus rozplantować.

- UWAGI KOŃCOWE

Roboty ziemne w pobliżu sieci i urządzeń podziemnych prowadzić zgodnie z warunkami ich właścicieli (administratorów) załączonymi do opinii Narady Koordynacyjnej (s.4÷9). Szczególną ostrożność zachować przy wykonywaniu robót ziemnych w pobliżu kabli energetycznych nn.

Znajdujące się w projektowanych nawierzchniach studzienki kanalizacyjne oraz skrzynki zasuw wodociągowych należy wyregulować do projektowanych rzędnych.

Po wykonaniu obiektu zlecić uprawnionej jednostce geodezyjnej wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.

Wszelkie roboty należy wykonywać zgodnie z normami technicznymi obowiązującymi w budownictwie dla poszczególnych ich rodzajów, zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych oraz przepisami bhp. Wszelkie zastosowane materiały powinny posiadać aprobaty techniczne stwierdzające ich przydatność do stosowania w budownictwie na terenie Polski.  Wszystkie zastosowane materiały nie objęte polskimi normami powinny posiadać aprobaty techniczne instytucji branżowych (np. IBDiM ) stwierdzające ich przydatność do stosowania na terenie Polski.

Projektował

mgr inż. Marcin Zięba

ZAŁ.1. TABELE ILOŚCI ROBÓT ZIEMNYCH, ULEPSZONEGO PODŁOŻA I WARSTWY

MROZOOCHRONNEJ

| Tabela 1. KORPUS DROGOWY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr | Km | Powierzchnia |  | Odległość | Objętość |  | Zużycie na miejscu |  | Nadmiar objętości |  |  |
|  |  | W [m2] | N [m2] | [m] | W [m3] | N [m3] | W [m3] | N [m3] | W [m3] | N [m3] |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
| 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 22,5 | 0,0 | - | 0,0 | 22,5 | 0,0 |  |
| 2 | 5,00 | 9,00 | 0,00 | 5,00 | 73,3 | 72,5 | - | 72,5 | 0,8 | 0,0 | m3 |
| 3 | 10,00 | 20,30 | 29,00 | 5,00 | 95,3 | 139,0 | 95,3 | - | 0,0 | 43,8 | 664 |
| 4 | 15,00 | 17,80 | 26,60 | 5,00 | 90,5 | 141,5 | 90,5 | - | 0,0 | 51,0 |  |
| 5 | 20,00 | 18,40 | 30,00 | 5,00 | 93,3 | 157,8 | 93,3 | - | 0,0 | 64,5 | grunt nasypowy do wywiezienia |
| 6 | 25,00 | 18,90 | 33,10 | 5,00 | 93,0 | 162,5 | 93,0 | - | 0,0 | 69,5 |  |
| 7 | 30,00 | 18,30 | 31,90 | 5,00 | 89,5 | 149,5 | 89,5 | - | 0,0 | 60,0 |  |
| 8 | 35,00 | 17,50 | 27,90 | 5,00 | 86,3 | 130,0 | 86,3 | - | 0,0 | 43,8 |  |
| 9 | 40,00 | 17,00 | 24,10 | 5,00 | 42,5 | 73,3 | 42,5 | - | 0,0 | 30,8 |  |
| 10 | 45,00 | 0,00 | 5,20 | 5,00 | 0,0 | 21,5 | 0,0 | - | 0,0 | 21,5 |  |
| 11 | 50,00 | 0,00 | 3,40 | 5,00 | 0,3 | 13,3 | 0,3 | - | 0,0 | 13,0 |  |
| 12 | 55,00 | 0,10 | 1,90 | 5,00 | 1,5 | 6,5 | 1,5 | - | 0,0 | 5,0 |  |
| 13 | 60,00 | 0,50 | 0,70 | 5,00 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 0,0 | 0,0 |  |
| 14 | 65,00 | 0,60 | 0,40 | 5,00 | 3,8 | 1,3 | - | 1,3 | 2,5 | 0,0 |  |
| 15 | 70,00 | 0,90 | 0,10 | 5,00 | 5,5 | 0,3 | - | 0,3 | 5,3 | 0,0 |  |
| 16 | 75,00 | 1,30 | 0,00 | 5,00 | 7,0 | 0,0 | - | 0,0 | 7,0 | 0,0 |  |
| 17 | 80,00 | 1,50 | 0,00 | 5,00 | 7,8 | 0,0 | - | 0,0 | 7,8 | 0,0 |  |
| 18 | 85,00 | 1,60 | 0,00 | 5,00 | 8,3 | 0,0 | - | 0,0 | 8,3 | 0,0 |  |
| 19 | 90,00 | 1,70 | 0,00 | 5,00 | 8,5 | 0,0 | - | 0,0 | 8,5 | 0,0 |  |
| 20 | 95,00 | 1,70 | 0,00 | 5,00 | 8,5 | 0,0 | - | 0,0 | 8,5 | 0,0 |  |
| 21 | 100,00 | 1,70 | 0,00 | 5,00 | 8,8 | 0,0 | - | 0,0 | 8,8 | 0,0 |  |
| 22 | 105,00 | 1,80 | 0,00 | 5,00 | 9,8 | 0,0 | - | 0,0 | 9,8 | 0,0 |  |
| 23 | 110,00 | 2,10 | 0,00 | 5,00 | 12,0 | 0,0 | - | 0,0 | 12,0 | 0,0 |  |
| 24 | 115,00 | 2,70 | 0,00 | 5,00 | 15,3 | 0,0 | - | 0,0 | 15,3 | 0,0 |  |
| 25 | 120,00 | 3,40 | 0,00 | 5,00 | 17,0 | 0,0 | - | 0,0 | 17,0 | 0,0 |  |
| 26 | 125,00 | 3,40 | 0,00 | 5,00 | 16,5 | 0,0 | - | 0,0 | 16,5 | 0,0 |  |
| 27 | 130,00 | 3,20 | 0,00 | 5,00 | 15,5 | 0,0 | - | 0,0 | 15,5 | 0,0 |  |
| 28 | 135,00 | 3,00 | 0,00 | 5,00 | 14,5 | 0,0 | - | 0,0 | 14,5 | 0,0 |  |
| 29 | 140,00 | 2,80 | 0,00 | 5,00 | 13,5 | 0,0 | - | 0,0 | 13,5 | 0,0 |  |
| 30 | 145,00 | 2,60 | 0,00 | 5,00 | 12,0 | 0,0 | - | 0,0 | 12,0 | 0,0 |  |
| 31 | 150,00 | 2,20 | 0,00 | 5,00 | 9,5 | 0,0 | - | 0,0 | 9,5 | 0,0 |  |
| 32 | 155,00 | 1,60 | 0,00 | 5,00 | 7,5 | 0,0 | - | 0,0 | 7,5 | 0,0 |  |
| 33 | 160,00 | 1,40 | 0,00 | 5,00 | 6,3 | 0,0 | - | 0,0 | 6,3 | 0,0 |  |
| 34 | 165,00 | 1,10 | 0,00 | 5,00 | 4,5 | 0,5 | - | 0,5 | 4,0 | 0,0 |  |
| 35 | 170,00 | 0,70 | 0,20 | 5,00 | 2,8 | 1,5 | - | 1,5 | 1,3 | 0,0 |  |
| 36 | 175,00 | 0,40 | 0,40 | 5,00 | 3,8 | 2,0 | - | 2,0 | 1,8 | 0,0 |  |
| 37 | 180,00 | 1,10 | 0,40 | 5,00 | 13,0 | 2,8 | - | 2,8 | 10,3 | 0,0 |  |
| 38 | 185,00 | 4,10 | 0,70 | 5,00 | 21,5 | 3,5 | - | 3,5 | 18,0 | 0,0 |  |
| 39 | 190,00 | 4,50 | 0,70 | 5,00 | 22,5 | 3,3 | - | 3,3 | 19,3 | 0,0 |  |
| 40 | 195,00 | 4,50 | 0,60 | 5,00 | 22,0 | 2,8 | - | 2,8 | 19,3 | 0,0 |  |
| 41 | 200,00 | 4,30 | 0,50 | 2,00 | 8,5 | 1,1 | - | 1,1 | 7,4 | 0,0 |  |
| 42 | 202,00 | 4,20 | 0,60 | suma: | 996 | 1 089 | 595 | 94 | 310 | 403 |  |

| Tabela 2. NASYP POD CHODNIK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr | Km | Pow. | Odległość | Objętość |  |  |  |  |  |
|  |  | [m2] | [m] | [m3] |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  |  |
| 1 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 2,8 |  |  |  |  |  |
| 2 | 5,00 | 1,10 | 5,00 | 4,8 |  |  |  |  |  |
| 3 | 10,00 | 0,80 | 5,00 | 2,8 |  |  |  |  |  |
| 4 | 15,00 | 0,30 | 5,00 | 1,5 |  |  |  |  |  |
| 5 | 20,00 | 0,30 | 5,00 | 1,5 |  |  |  |  |  |
| 6 | 25,00 | 0,30 | 5,00 | 1,5 |  |  |  |  |  |
| 7 | 30,00 | 0,30 | 5,00 | 1,5 |  |  |  |  |  |
| 8 | 35,00 | 0,30 | 5,00 | 1,5 |  |  |  |  |  |
| 9 | 40,00 | 0,30 | 5,00 | 1,5 |  |  |  |  |  |
| 10 | 45,00 | 0,30 | 5,00 | 1,5 |  |  |  |  |  |
| 11 | 50,00 | 0,30 | 5,00 | 1,5 |  |  |  |  |  |
| 12 | 55,00 | 0,30 | 5,00 | 1,5 |  |  |  |  |  |
| 13 | 60,00 | 0,30 | 5,00 | 1,5 |  |  |  |  |  |
| 14 | 65,00 | 0,30 | 5,00 | 1,5 |  |  |  |  |  |
| 15 | 70,00 | 0,30 | 5,00 | 1,5 |  |  |  |  |  |
| 16 | 75,00 | 0,30 | 5,00 | 1,5 |  |  |  |  |  |
| 17 | 80,00 | 0,30 | 5,00 | 1,5 |  |  |  |  |  |
| 18 | 85,00 | 0,30 | 5,00 | 1,5 |  |  |  |  |  |
| 19 | 90,00 | 0,30 | 5,00 | 1,5 |  |  |  |  |  |
| 20 | 95,00 | 0,30 | 5,00 | 1,5 |  |  |  |  |  |
| 21 | 100,00 | 0,30 | 5,00 | 1,5 |  |  |  |  |  |
| 22 | 105,00 | 0,30 | 5,00 | 1,5 |  |  |  |  |  |
| 23 | 110,00 | 0,30 | 5,00 | 1,5 |  |  |  |  |  |
| 24 | 115,00 | 0,30 | 5,00 | 1,5 |  |  |  |  |  |
| 25 | 120,00 | 0,30 | 5,00 | 1,5 |  |  |  |  |  |
| 26 | 125,00 | 0,30 | 5,00 | 1,5 |  |  |  |  |  |
| 27 | 130,00 | 0,30 | 5,00 | 1,5 |  |  |  |  |  |
| 28 | 135,00 | 0,30 | 5,00 | 1,5 |  |  |  |  |  |
| 29 | 140,00 | 0,30 | 5,00 | 1,5 |  |  |  |  |  |
| 30 | 145,00 | 0,30 | 5,00 | 1,5 |  |  |  |  |  |
| 31 | 150,00 | 0,30 | 5,00 | 1,5 |  |  |  |  |  |
| 32 | 155,00 | 0,30 | 5,00 | 1,5 |  |  |  |  |  |
| 33 | 160,00 | 0,30 | 5,00 | 1,5 |  |  |  |  |  |
| 34 | 165,00 | 0,30 | 5,00 | 1,5 |  |  |  |  |  |
| 35 | 170,00 | 0,30 | 5,00 | 1,3 |  |  |  |  |  |
| 36 | 175,00 | 0,20 | 5,00 | 0,5 |  |  |  |  |  |
| 37 | 180,00 | 0,00 | 5,00 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 38 | 185,00 | 0,00 | 5,00 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 39 | 190,00 | 0,00 | 5,00 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 40 | 195,00 | 0,00 | 5,00 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 41 | 200,00 | 0,00 | 2,00 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 42 | 202,00 | 0,00 | suma: | 59 |  |  |  |  |  |

| Tabela 3. OBSYPKA KRAWĘŻNIKÓW I OBRZEŻY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr | Km | Pow. | Odległość | Objętość |  |  |  |  |  |
|  |  | [m2] | [m] | [m3] |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  |  |
| 1 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 2,3 |  |  |  |  |  |
| 2 | 5,00 | 0,90 | 5,00 | 4,3 |  |  |  |  |  |
| 3 | 10,00 | 0,80 | 5,00 | 3,8 |  |  |  |  |  |
| 4 | 15,00 | 0,70 | 5,00 | 3,5 |  |  |  |  |  |
| 5 | 20,00 | 0,70 | 5,00 | 3,5 |  |  |  |  |  |
| 6 | 25,00 | 0,70 | 5,00 | 3,5 |  |  |  |  |  |
| 7 | 30,00 | 0,70 | 5,00 | 3,5 |  |  |  |  |  |
| 8 | 35,00 | 0,70 | 5,00 | 3,5 |  |  |  |  |  |
| 9 | 40,00 | 0,70 | 5,00 | 3,5 |  |  |  |  |  |
| 10 | 45,00 | 0,70 | 5,00 | 3,5 |  |  |  |  |  |
| 11 | 50,00 | 0,70 | 5,00 | 3,5 |  |  |  |  |  |
| 12 | 55,00 | 0,70 | 5,00 | 3,5 |  |  |  |  |  |
| 13 | 60,00 | 0,70 | 5,00 | 3,5 |  |  |  |  |  |
| 14 | 65,00 | 0,70 | 5,00 | 3,5 |  |  |  |  |  |
| 15 | 70,00 | 0,70 | 5,00 | 3,5 |  |  |  |  |  |
| 16 | 75,00 | 0,70 | 5,00 | 3,5 |  |  |  |  |  |
| 17 | 80,00 | 0,70 | 5,00 | 3,5 |  |  |  |  |  |
| 18 | 85,00 | 0,70 | 5,00 | 3,5 |  |  |  |  |  |
| 19 | 90,00 | 0,70 | 5,00 | 3,5 |  |  |  |  |  |
| 20 | 95,00 | 0,70 | 5,00 | 3,5 |  |  |  |  |  |
| 21 | 100,00 | 0,70 | 5,00 | 3,5 |  |  |  |  |  |
| 22 | 105,00 | 0,70 | 5,00 | 3,5 |  |  |  |  |  |
| 23 | 110,00 | 0,70 | 5,00 | 3,5 |  |  |  |  |  |
| 24 | 115,00 | 0,70 | 5,00 | 3,5 |  |  |  |  |  |
| 25 | 120,00 | 0,70 | 5,00 | 3,5 |  |  |  |  |  |
| 26 | 125,00 | 0,70 | 5,00 | 3,5 |  |  |  |  |  |
| 27 | 130,00 | 0,70 | 5,00 | 3,5 |  |  |  |  |  |
| 28 | 135,00 | 0,70 | 5,00 | 3,5 |  |  |  |  |  |
| 29 | 140,00 | 0,70 | 5,00 | 3,5 |  |  |  |  |  |
| 30 | 145,00 | 0,70 | 5,00 | 3,5 |  |  |  |  |  |
| 31 | 150,00 | 0,70 | 5,00 | 3,5 |  |  |  |  |  |
| 32 | 155,00 | 0,70 | 5,00 | 3,5 |  |  |  |  |  |
| 33 | 160,00 | 0,70 | 5,00 | 3,5 |  |  |  |  |  |
| 34 | 165,00 | 0,70 | 5,00 | 3,5 |  |  |  |  |  |
| 35 | 170,00 | 0,70 | 5,00 | 3,5 |  |  |  |  |  |
| 36 | 175,00 | 0,70 | 5,00 | 3,5 |  |  |  |  |  |
| 37 | 180,00 | 0,70 | 5,00 | 3,5 |  |  |  |  |  |
| 38 | 185,00 | 0,70 | 5,00 | 3,5 |  |  |  |  |  |
| 39 | 190,00 | 0,70 | 5,00 | 3,5 |  |  |  |  |  |
| 40 | 195,00 | 0,70 | 5,00 | 3,5 |  |  |  |  |  |
| 41 | 200,00 | 0,70 | 2,00 | 1,4 |  |  |  |  |  |
| 42 | 202,00 | 0,70 | suma: | 141 |  |  |  |  |  |

| Tabela 4. ULEPSZONE PODŁOŻE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr | Km | Pow. | Odległość | Objętość |  |  |  |  |  |
|  |  | [m2] | [m] | [m3] |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  |  |
| 1 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 12,3 |  |  |  |  |  |
| 2 | 5,00 | 4,90 | 5,00 | 20,5 |  |  |  |  |  |
| 3 | 10,00 | 3,30 | 5,00 | 14,8 |  |  |  |  |  |
| 4 | 15,00 | 2,60 | 5,00 | 13,0 |  |  |  |  |  |
| 5 | 20,00 | 2,60 | 5,00 | 13,0 |  |  |  |  |  |
| 6 | 25,00 | 2,60 | 5,00 | 13,0 |  |  |  |  |  |
| 7 | 30,00 | 2,60 | 5,00 | 13,0 |  |  |  |  |  |
| 8 | 35,00 | 2,60 | 5,00 | 13,0 |  |  |  |  |  |
| 9 | 40,00 | 2,60 | 5,00 | 13,0 |  |  |  |  |  |
| 10 | 45,00 | 2,60 | 5,00 | 13,0 |  |  |  |  |  |
| 11 | 50,00 | 2,60 | 5,00 | 13,0 |  |  |  |  |  |
| 12 | 55,00 | 2,60 | 5,00 | 13,0 |  |  |  |  |  |
| 13 | 60,00 | 2,60 | 5,00 | 13,0 |  |  |  |  |  |
| 14 | 65,00 | 2,60 | 5,00 | 13,0 |  |  |  |  |  |
| 15 | 70,00 | 2,60 | 5,00 | 13,0 |  |  |  |  |  |
| 16 | 75,00 | 2,60 | 5,00 | 13,0 |  |  |  |  |  |
| 17 | 80,00 | 2,60 | 5,00 | 13,0 |  |  |  |  |  |
| 18 | 85,00 | 2,60 | 5,00 | 13,0 |  |  |  |  |  |
| 19 | 90,00 | 2,60 | 5,00 | 13,0 |  |  |  |  |  |
| 20 | 95,00 | 2,60 | 5,00 | 13,0 |  |  |  |  |  |
| 21 | 100,00 | 2,60 | 5,00 | 13,0 |  |  |  |  |  |
| 22 | 105,00 | 2,60 | 5,00 | 13,0 |  |  |  |  |  |
| 23 | 110,00 | 2,60 | 5,00 | 13,0 |  |  |  |  |  |
| 24 | 115,00 | 2,60 | 5,00 | 13,0 |  |  |  |  |  |
| 25 | 120,00 | 2,60 | 5,00 | 13,0 |  |  |  |  |  |
| 26 | 125,00 | 2,60 | 5,00 | 13,0 |  |  |  |  |  |
| 27 | 130,00 | 2,60 | 5,00 | 13,0 |  |  |  |  |  |
| 28 | 135,00 | 2,60 | 5,00 | 13,0 |  |  |  |  |  |
| 29 | 140,00 | 2,60 | 5,00 | 13,0 |  |  |  |  |  |
| 30 | 145,00 | 2,60 | 5,00 | 13,0 |  |  |  |  |  |
| 31 | 150,00 | 2,60 | 5,00 | 13,0 |  |  |  |  |  |
| 32 | 155,00 | 2,60 | 5,00 | 13,0 |  |  |  |  |  |
| 33 | 160,00 | 2,60 | 5,00 | 13,0 |  |  |  |  |  |
| 34 | 165,00 | 2,60 | 5,00 | 13,0 |  |  |  |  |  |
| 35 | 170,00 | 2,60 | 5,00 | 12,8 |  |  |  |  |  |
| 36 | 175,00 | 2,50 | 5,00 | 14,8 |  |  |  |  |  |
| 37 | 180,00 | 3,40 | 5,00 | 22,0 |  |  |  |  |  |
| 38 | 185,00 | 5,40 | 5,00 | 27,0 |  |  |  |  |  |
| 39 | 190,00 | 5,40 | 5,00 | 27,0 |  |  |  |  |  |
| 40 | 195,00 | 5,40 | 5,00 | 27,0 |  |  |  |  |  |
| 41 | 200,00 | 5,40 | 2,00 | 10,8 |  |  |  |  |  |
| 42 | 202,00 | 5,40 | suma: | 592 |  |  |  |  |  |

| Tabela 5. WARSTWA MROZOOCHRONNA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr | Km | Pow. | Odległość | Objętość |  |  |  |  |  |
|  |  | [m2] | [m] | [m3] |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  |  |
| 1 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 9,5 |  |  |  |  |  |
| 2 | 5,00 | 3,80 | 5,00 | 15,8 |  |  |  |  |  |
| 3 | 10,00 | 2,50 | 5,00 | 11,0 |  |  |  |  |  |
| 4 | 15,00 | 1,90 | 5,00 | 9,5 |  |  |  |  |  |
| 5 | 20,00 | 1,90 | 5,00 | 9,5 |  |  |  |  |  |
| 6 | 25,00 | 1,90 | 5,00 | 9,5 |  |  |  |  |  |
| 7 | 30,00 | 1,90 | 5,00 | 9,5 |  |  |  |  |  |
| 8 | 35,00 | 1,90 | 5,00 | 9,5 |  |  |  |  |  |
| 9 | 40,00 | 1,90 | 5,00 | 9,5 |  |  |  |  |  |
| 10 | 45,00 | 1,90 | 5,00 | 9,5 |  |  |  |  |  |
| 11 | 50,00 | 1,90 | 5,00 | 9,5 |  |  |  |  |  |
| 12 | 55,00 | 1,90 | 5,00 | 9,5 |  |  |  |  |  |
| 13 | 60,00 | 1,90 | 5,00 | 9,5 |  |  |  |  |  |
| 14 | 65,00 | 1,90 | 5,00 | 9,5 |  |  |  |  |  |
| 15 | 70,00 | 1,90 | 5,00 | 9,5 |  |  |  |  |  |
| 16 | 75,00 | 1,90 | 5,00 | 9,5 |  |  |  |  |  |
| 17 | 80,00 | 1,90 | 5,00 | 9,5 |  |  |  |  |  |
| 18 | 85,00 | 1,90 | 5,00 | 9,5 |  |  |  |  |  |
| 19 | 90,00 | 1,90 | 5,00 | 9,5 |  |  |  |  |  |
| 20 | 95,00 | 1,90 | 5,00 | 9,5 |  |  |  |  |  |
| 21 | 100,00 | 1,90 | 5,00 | 9,5 |  |  |  |  |  |
| 22 | 105,00 | 1,90 | 5,00 | 9,5 |  |  |  |  |  |
| 23 | 110,00 | 1,90 | 5,00 | 9,5 |  |  |  |  |  |
| 24 | 115,00 | 1,90 | 5,00 | 9,5 |  |  |  |  |  |
| 25 | 120,00 | 1,90 | 5,00 | 9,5 |  |  |  |  |  |
| 26 | 125,00 | 1,90 | 5,00 | 9,5 |  |  |  |  |  |
| 27 | 130,00 | 1,90 | 5,00 | 9,5 |  |  |  |  |  |
| 28 | 135,00 | 1,90 | 5,00 | 9,5 |  |  |  |  |  |
| 29 | 140,00 | 1,90 | 5,00 | 9,5 |  |  |  |  |  |
| 30 | 145,00 | 1,90 | 5,00 | 9,5 |  |  |  |  |  |
| 31 | 150,00 | 1,90 | 5,00 | 9,5 |  |  |  |  |  |
| 32 | 155,00 | 1,90 | 5,00 | 9,5 |  |  |  |  |  |
| 33 | 160,00 | 1,90 | 5,00 | 9,5 |  |  |  |  |  |
| 34 | 165,00 | 1,90 | 5,00 | 9,5 |  |  |  |  |  |
| 35 | 170,00 | 1,90 | 5,00 | 9,5 |  |  |  |  |  |
| 36 | 175,00 | 1,90 | 5,00 | 11,3 |  |  |  |  |  |
| 37 | 180,00 | 2,60 | 5,00 | 17,0 |  |  |  |  |  |
| 38 | 185,00 | 4,20 | 5,00 | 21,0 |  |  |  |  |  |
| 39 | 190,00 | 4,20 | 5,00 | 21,0 |  |  |  |  |  |
| 40 | 195,00 | 4,20 | 5,00 | 21,0 |  |  |  |  |  |
| 41 | 200,00 | 4,20 | 2,00 | 8,4 |  |  |  |  |  |
| 42 | 202,00 | 4,20 | suma: | 440 |  |  |  |  |  |