Zał. nr 3

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Dostawa i montaż na potrzeby budynku Przedszkola Publicznego nr 3 w Bielawie, platformy schodowej, z napędem zębatkowym, służącej do transportu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich. UWAGA: W ramach niniejszego postępowania, wybrany Oferent winien uwzględnić w cenie oferty, wszelkie koszty wykonania przyłączy elektrycznych itp. niezbędnych do prawidłowego montażu i działania urządzenia oraz zgłoszenia w imieniu Zamawiającego przedmiotowej platformy schodowej do wymaganych instytucji.

PARAMETRY PLATFORMY SCHODOWEJ

RODZAJ NAPĘDU I TYP URZĄDZENIA:

➢ Platforma schodowa, z napędem zębatkowym, służąca do transportu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich.

STEROWANIE:

➢ Przyciskowe, PILOT na kablu spiralnym połączonym z platformą jako opcja JOYSTICK lub PRZYCISKI. Urządzenie powinno posiadać kontrolę dostępu w postaci stacyjka z kluczem .

UDŹWIG / PRĘDKOŚĆ:

➢ 225 kg / ~ 0,1 m/s

ILOŚĆ PRZYSTANKÓW / RODZAJ TORU JEZDNEGO:

➢ 2 przystanki - prosty bez zakrętów

KĄT NACHYLENIA / DŁUGOŚĆ TORU JAZDY:

➢ od 15˚ do 45˚ / ok 4 m (7 stopni)

SZYNA:

➢ Szyna wykonana ze stali malowanej proszkowo ➢ Szerokość szyny po zamontowaniu bezpośrednio do ściany 100mm* ➢ Szerokość szyny po zamontowaniu na słupkach nośnych do stopni schodów 160mm*

PLATFORMA:

➢ Platforma powinna być wykonana ze stali malowanej proszkowo (dodatkowo ocynkowana) ➢ O wymiarze max. 1000x800 [mm] ➢ Podłoga antypoślizgowa, gumowa ➢ Poręcz na ścianie platformy ułatwiająca wjazd ➢ Płaskie rampy najazdowe na krawędziach platformy ułatwiające wjazd wózka i zabezpieczające przed zjechaniem wózka podczas jazdy ➢ Dwie barierki zabezpieczające przed zjechaniem wózka z platformy ➢ Blokada kluczykowa zabezpieczająca przed korzystaniem z urządzenia przez osoby nieupoważnione umieszczona na kasetach wezwań ➢ Awaryjne zatrzymanie - przycisk „STOP”, ➢ Aktywna podłoga – system przeciwzgnieceniowy + system przeciwtnący ➢ Wyłącznik główny umieszczony z boku platformy ➢ Łagodny start i zatrzymanie platformy ➢ Składanie/rozkładanie platformy – automatyczne ➢ Sposób najazdu na platformę – boczny

SPOSÓB MONTOWANIA I WYKONANIE:

➢ Do ściany ➢ Wewnątrz budynku

SPOSÓB PARKOWANIA:

➢ Dolny przystanek – na wprost schodów ➢ Górny przystanek – przed górnym podestem nad schodami

ZASILANIE I POBÓR MOCY:

➢ 1-fazowe, 230V ➢ Zasilanie bateryjne na platformie. ➢ Wymagane jest uziemienie. ➢ Przewód zasilający należy doprowadzić na górny lub dolny przystanek platformy. ➢ Moc silnika max. 0,6 kW WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:. ➢ Kłódka do zamykania platformy ➢ Radiowe kasety wezwań. PRZEPISY:. ➢ Urządzenie powinno być zgodne z Dyrektywą Maszynową ➢ Urządzenie powinno być zgodne z Dyrektywą Niskonapieciową ➢ Urządzenie powinno być zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej. INFORMACJE DODATKOWE:. ➢ Urządzenie powinno być objęte 24 miesięczną gwarancją. KARTA ORIENTACYJNYCH WYMIARÓW PLATFORMY